Aufgabe 2.4.26 Lösung

| TP | TP – Touch Point (Tastpunkt): Der Wasserspiegel, bei dem die Förderung gerade beginnt bzw. aufhört Förderstrom Q=0% |
| --- | --- |
| FP | FP – Filling Point (Füllpunkt): Das optimale Niveau am Einlauf, bei dem die Schnecke mit maximalem Wirkungsgrad und voller Kapazität. Förderstrom Q=100% |
| CP | CP – Chute Point (Sturzpunkt): Der geometrisch tiefste Punkt der Ablaufkante des Trogs. Er markiert das Niveau, über das das Wasser in den Ablaufkanal „stürzt“. |
| MPP oder SP | MPP – Maximum Pumping Point (Übersturzpunkt):Der höchste Punkt, bis zu dem das Wasser bei Betrieb über den Sturzpunkt hinaus angehoben wird, bevor es abfließt. |
| 𝛽 | 𝛽 – Angle of inclination (Aufstellwinkel):Der Neigungswinkel der Schnecke zur Horizontalen, üblicherweise zwischen 30° und 40° |
| d | d – Center tube diameter (Kerndurchmesser): Der Durchmesser des zentralen Mittelrohrs. |
| D | D – Screw diameter (Außendurchmesser): Der äußere Durchmesser der Schneckenflügel. |
| LF | Lf – Blade length (Schneckenlänge): Die Gesamtlänge des beflügelten Teils der Schnecke. |
| Hc | Hc – Constructional head (Bauhöhe): Die vertikale Höhendifferenz zwischen dem Tastpunkt (TP) und dem Sturzpunkt (CP). |
| Hh | Hh – Effective lift / Hydraulic head (Nutzförderhöhe): Der tatsächliche Höhenunterschied, um den das Wasser angehoben wird (meist die Differenz zwischen FP und MPP). |